一、维修清单（方案及要求）

| 品牌 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿特拉斯 | 轴承套件 | GA75+ | 套 | 1 |
| 阿特拉斯 | 电机维修 | GA75+ | 次 | 1 |
| 阿特拉斯 | 油滤 | GA75+ | 个 | 2 |
| 阿特拉斯 | 油分芯 | GA75+ | 个 | 1 |
| 阿特拉斯 | 温控阀（40℃） | GA75+ | 个 | 1 |
| 阿特拉斯 | 润滑剂 | GA75+ | 桶 | 3 |
| 阿特拉斯 | 清洗剂 | GA75+ | 桶 | 2 |

（1）到达现场后对电机及齿轮箱进行拆除；

（2）电机现场或者返厂维修，维修完成后进行安装；

（3）对机器做简单的清理，吹扫散热器，添加在线清洗剂后启动机器，运行两到三天对整个油路进行清洗；

（4）清洗完成后将油气桶排污口打开，将空压机内部的润滑油全部排放干净；

（5）更换空滤、油滤、油分芯、温控阀后再次开启机器检查运行状态；

（6）必须使用原厂配件；

（7）运行质保期要考虑到客户年使用情况合理设定（正常运行3000小时以上）；